MỤC LỤC

CHƯƠNG I: LUẬN CỨ, PHÂN TÍCH VỀ VỊ TRÍ, PHẠM VI QUY HOẠCH VÀ QUY MÔ DIỆN TÍCH LẬP QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG; ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, HIỆN TRẠNG VÀ MỐI QUAN HỆ CỦA KHU ĐẤT VỚI TỔNG THỂ KIẾN TRÚC CẢNH QUAN, HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ MÔI TRƯỜNG;	2

I.1. VỊ TRÍ, PHẠM VI QUY HOẠCH VÀ QUY MÔ DIỆN TÍCH LẬP QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG	2

I.2. ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, HIỆN TRẠNG VÀ MỐI QUAN HỆ CỦA KHU ĐẤT VỚI TỔNG THỂ KIẾN TRÚC CẢNH QUAN, HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ MÔI TRƯỜNG	2

I.3. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT, CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC CẢNH QUAN	7

I.4. HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT XUNG QUANH KHU ĐẤT	8

CHƯƠNG II: CÁC YÊU CẦU, ĐỊNH HƯỚNG TẠI QUY HOẠCH PHÂN KHU HOẶC QUY HOẠCH CHUNG ĐỐI VỚI KHU ĐẤT LẬP QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG;	9

CHƯƠNG III: PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC KHÔNG GIAN, KIẾN TRÚC CẢNH QUAN; BỐ TRÍ TỔNG MẶT BẰNG CÁC CÔNG TRÌNH; XÁC ĐỊNH CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT, QUY MÔ DIỆN TÍCH, DÂN SỐ, CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI TỪNG LÔ ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH; PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT TRONG PHẠM VI QUY HOẠCH;	10

III.1. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC KHÔNG GIAN, KIẾN TRÚC CẢNH QUAN	10

III.2. BỐ TRÍ TỔNG MẶT BẰNG CÁC CÔNG TRÌNH	10

III.3. XÁC ĐỊNH CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT, QUY MÔ DIỆN TÍCH, CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI TỪNG LÔ ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH	12

CHƯƠNG IV: XÁC ĐỊNH CÁC KHU VỰC, VỊ TRÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM (CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG NGẦM, CÁC CÔNG TRÌNH NHÀ CAO TẦNG DỰ KIẾN XÂY DỰNG TẦNG HẦM CÓ CHỨC NĂNG CÔNG CỘNG).	15

CHƯƠNG V: KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ	39

V.1. KẾT LUẬN	39

V.2. KIẾN NGHỊ	39

# LUẬN CỨ, PHÂN TÍCH VỀ VỊ TRÍ, PHẠM VI QUY HOẠCH VÀ QUY MÔ DIỆN TÍCH LẬP QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG; ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, HIỆN TRẠNG VÀ MỐI QUAN HỆ CỦA KHU ĐẤT VỚI TỔNG THỂ KIẾN TRÚC CẢNH QUAN, HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ MÔI TRƯỜNG;

## VỊ TRÍ, PHẠM VI QUY HOẠCH VÀ QUY MÔ DIỆN TÍCH LẬP QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG

### VỊ TRI, PHẠM VI QUY HOẠCH

###### Khu đất lập quy hoạch có tổng diện tích khoảng 3.076,2 m², thuộc thửa đất số 80, 81 tờ bản đồ địa chính số 91, phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai (tương ứng thửa 80, 81 tờ bản đồ số 3 phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Phạm vi ranh giới khu đất được xác định như sau:

- Phía Bắc	: Giáp đường hẻm 863.

- Phía Nam	: Giáp đất trống.

- Phía Đông	: Giáp đường Bùi Hữu Nghĩa.

- Phía Tây	: Giáp khu dân cư hiện hữu.

### QUY MÔ DIỆN TÍCH LẬP QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG

###### Quy mô diện tích	: Khoảng 3.076,2 m² (Đất phù hợp nghiên cứu quy hoạch: 3.037,8 m2; Đất ngoài nhóm nhà ở: 38,4 m²).

###### Tỷ lệ lập quy hoạch	: 1/500.

###### Quy mô dân số	: Khoảng 910 người.

### CĂN CỨ PHÁP LÝ

###### Căn cứ Luật số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc hội: Luật Xây dựng;

###### Luật Quy hoạch số 112/2025/QH15 của Quốc hội ngày 10/12/2025;

###### Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15 ngày 26 tháng 11 năm 2024; Luật số 144/2025/QH15 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn;

###### Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 11/2022/QH15, Luật số 16/2023/QH15, Luật số 18/2023/QH15, Luật số 47/2024/QH15, Luật số 54/2024/QH15 và Luật số 146/2025/QH15;

###### Nghị định 32/2016/NĐ-CP ngày 06/05/2016 của Chính phủ quy định về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam;

###### Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngày 29 tháng 11 năm 2024;

###### Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

###### Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

###### Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định một số điều của luật quy hoạch đô thị và nông thôn; Nghị định số 34/2026/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn;

###### Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

###### Thông tư số 34/2026/TT-BXD ngày 25/6/2026 của Bộ Xây dựng: Quy định chi tiết về cấp công trình xây dựng phục vụ quản lý hoạt động xây dựng

###### Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/06/2025 Quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn;

###### Thông tư số 43/2025/TT-BXD ngày 09 tháng 12 năm 2025 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn;

###### Căn cứ Quyết định số 586/QĐ-TTg ngày 03/7/2024 của Thủ tướng Chỉnh phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

###### Quyết định số 1344/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực quy hoạch và hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (sau sáp nhập);

###### Căn cứ văn bản số 290/TC-QC về việc chập thuận độ cao tĩnh không xây dựng công trình của Cục Tác chiến ngày 24/5/2021;

###### Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 10/05/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/5000 phân khu A9 tại phường Tân Vạn, phường Bửu Hoà, phường Hoá An theo quy hoạch chung thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai;

###### Quyết định số 3355/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh điểm g, khoản 7 Điều 1 Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 về phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/5000 phân khu A9 tại phường Tân Vạn, phường Bửu Hoà, phường Hoá An theo quy hoạch chung thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai;

###### Căn cứ Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 16/06/2026 của UBND thành phố Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Chung cư Bửu Hòa (tên dự án bằng tiếng nước ngoài Sky Tower) tại phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai.

###### Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3603809646 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai cấp, đăng ký lần đầu ngày 10/05/2021, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 26/01/2026;

###### Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AA 07649720 (thửa 80, tờ 91), AA 07649718 (thửa 81, tờ 91) cấp ngày 25/5/2026 do do Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Đồng Nai cấp.

###### Văn bản số 3335/SXD-QLQH&PTĐT ngày 10/7/2026 của Sở Xây dựng về việc ý kiến không gian xây dựng tầng hầm dự án Chung cư Bửu Hòa (Sky Tower) tại phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai do Công ty Cổ phần Địa ốc Bửu Hòa làm chủ đầu tư.

## ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, HIỆN TRẠNG VÀ MỐI QUAN HỆ CỦA KHU ĐẤT VỚI TỔNG THỂ KIẾN TRÚC CẢNH QUAN, HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

### SƠ ĐỒ VỊ TRÍ – MỐI LIÊN HỆ KHU ĐẤT LẬP QUY HOẠCH

###### Phường Biên Hòa là trung tâm kinh tế, đầu mối giao thông trọng điểm của Đông Nam Bộ và là cửa ngõ phía Đông của thành phố Hồ Chí Minh. Cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 30km, cách trung tâm phường Vũng Tàu khoảng 90km về phía Nam. Khu đất quy hoạch thuộc thửa đất số 80, 81 tờ bản đồ địa chính số 91, phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai, có vị trí nằm cách sân bay quốc tế Long Thành 40km về phía Nam.

###### Tổng diện tích khu đất quy hoạch: Khoảng 3.076,2 m² (Đất phù hợp nghiên cứu quy hoạch: 3.037,8 m²; Đất ngoài nhóm nhà ở: 38,4 m²).

###### Phạm vi ranh giới:

- Phía Bắc	: Giáp đường hẻm 863.

- Phía Nam	: Giáp đất trống.

- Phía Đông	: Giáp đường Bùi Hữu Nghĩa.

- Phía Tây	: Giáp khu dân cư hiện hữu.

Vị trí khu đất quy hoạch

Diện tích: 3.076,2 m²

Vị trí dự án trong quy hoạch phân khu TL 1/5000 phân khu A9 tại phường Tân Vạn, phường Bửu Hoà, phường Hoá An, theo QHC thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

Vị trí khu đất quy hoạch

Diện tích: 3.076,2 m²

Vị trí, hiện trạng giao thông kết nối dự án (ảnh chụp vệ tinh)

### ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

### Địa hình, địa mạo:

###### Theo bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 và kết quả điều tra thực địa cho thấy khu vực dự án có địa hình tương đối bằng phẳng.

### Địa chất thủy văn:

###### Khu vực dự án có địa chất tương đối tốt, khả năng chịu tải lớn, rất thuận lợi cho việc lựa chọn kết cấu móng công trình.

###### Trong quá trình triển khai xây dựng, đối với các công trình có tải trọng nhỏ có thể sử dụng giải pháp móng nông, móng băng.

### Khí hậu:

###### Khu đất đầu tư xây dựng nằm trên địa bàn phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai nên thuộc khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, nóng ẩm, với hai mùa tương phản là mùa mưa và mùa khô; mùa mưa từ tháng 5 - tháng 10; mùa khô từ tháng 11 - tháng 4 năm sau. Tháng 12 thỉnh thoảng có sương lạnh.

### Nhiệt độ không khí:

###### Nhiệt độ trung bình năm 25 - 27°C.

###### Tháng có nhiệt độ trung bình cao nhất 27 - 29°C.

###### Tháng có nhiệt độ trung bình thấp nhất 23 - 25°C.

###### Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối vào mùa nắng 36 - 38°C.

###### Nhiệt độ Thấp nhất tuyệt đối đạt 9 - 14°C.

###### Biên độ nhiệt mùa khô 5 - 12°C; mùa mưa 5 - 8°C.

### Độ ẩm không khí:

###### Độ ẩm trung bình năm 78 - 82 %.

###### Cao nhất trung bình 90 - 92%.

###### Thấp nhất trung bình 72 - 76%.

###### Tuyệt đối 20 - 30%.

### Nắng:

###### Tổng số giờ nắng trong năm đạt 2.200-2.700 giờ, mùa khô chiếm 56-66% số giờ nắng.

###### Giờ nắng trung bình cao nhất ngày 9,5 giờ/ngày, thấp nhất đạt 4 giờ/ngày.

###### Mùa khô có khi nắng tới 10 - 12 giờ/ngày, mùa mưa có khi cả ngày không có nắng.

### Mưa:

###### Lượng mưa tập trung từ 10/5 đến 14/11 hàng năm, thời gian còn lại trong năm lượng mưa không đáng kể. Mưa tập trung vào các tháng 8, 9, 10.

###### Tháng mưa lớn nhất đạt 3.000-4.000 mm/tháng.

### Gió:

###### Mùa khô : gió mùa Đông - Bắc.

###### Mùa mưa : gió mùa Tây - Nam.

###### Chuyển tiếp giữa 2 mùa gió, có gió Đông và Đông Nam là gió địa phương (gió chướng).

## HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT, CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

###### Tổng diện tích đất tự nhiên của khu vực lập quy hoạch khoảng 3.076,2m2, thuộc phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai.

###### Hiện trạng sử dụng đất: chủ yết là đất trống, cỏ bụi.

Hình ảnh hiện trạng khu đất. (Hình ảnh chụp qua vệ tinh)

## HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT XUNG QUANH KHU ĐẤT

### Giao thông:

###### Phía Đông dự án tiếp giáp đường Bùi Hữu Nghĩa có lộ giới 26,00m, phía Bắc giáp đường hẻm 863, thuận lợi cho giao thông tiếp cận và đấu nối vào dự án.

### Thoát nước mưa:

###### Dọc theo đường Bùi Hữu Nghĩa phía Đông dự án có hệ thống đường ống thoát nước mưa, đảm bảo việc đấu nối khi dự án đi vào xây dựng và hoạt động.

### Cấp nước:

###### Dọc theo đường Bùi Hữu Nghĩa phía Đông dự án có hệ thống đường ống cấp nước, đảm bảo việc đấu nối cấp nước khi dự án đi vào xây dựng và hoạt động.

### Cấp điện:

###### Dọc theo đường Bùi Hữu Nghĩa phía Đông dự án, đảm bảo đấu nối cấp điện khi dự án đi vào xây dựng và hoạt động.

### Thông tin liên lạc:

###### Hiện trạng hệ thống thông tin nằm dọc theo tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa nằm ở phía Đông khu đất, đảm bảo đấu nối khi dự án đi vào xây dựng và hoạt động.

### Thoát nước thải, quản lý chất thải rắn:

###### Nước thải sau xử lý theo tiêu chuẩn QCVN 40:2025/BTNMT, cột A.

###### Hiện trạng hệ thống thoát nước thải đã được đầu tư đồng bộ, lưu lượng phát sinh chưa nhiều nên chưa có dấu hiệu ô nhiễm môi trường.

###### Chất thải rắn sinh hoạt khu vực đã xây dựng được hợp đồng với dịch vụ công ích thu gom về khu xử lý chung của khu công nghiệp.

### Hiện trạng môi trường:

###### Khu đất quy hoạch nằm trong khu đô thị đã được quy hoạch đồng bộ về hạ tầng, hiện trạng xung quanh khu đất là nhà hiện hữu, hiện trạng môi trường chưa có dấu hiệu ô nhiễm.

# CÁC YÊU CẦU, ĐỊNH HƯỚNG TẠI QUY HOẠCH PHÂN KHU HOẶC QUY HOẠCH CHUNG ĐỐI VỚI KHU ĐẤT LẬP QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG;

###### Quy hoạch xây dựng: Căn cứ Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 10/05/2022, Quyết định số 3355/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai duyệt điều chỉnh điều chỉnh điểm g, khoản 7 Điều 1 Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 về phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/5000 phân khu A9. Qua rà soát quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 phân khu A9 tại phường Tân Vạn, phường Bửu Hoà, phường Hoá An theo quy hoạch chung thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai (cũ)thì khu đất thuộc quy hoạch chức năng đất ở xây mới, phù hợp với mục tiêu quy hoạch tổng mặt bằng.

###### Quy hoạch sử dụng đất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AA 07649720 (thửa 80, tờ 91), AA 07649718 (thửa 81, tờ 91) cấp ngày 25/5/2026 do do Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Đồng Nai cấp, khu đất thuộc quy hoạch chức năng đất ở đô thị.

# PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC KHÔNG GIAN, KIẾN TRÚC CẢNH QUAN; BỐ TRÍ TỔNG MẶT BẰNG CÁC CÔNG TRÌNH; XÁC ĐỊNH CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT, QUY MÔ DIỆN TÍCH, DÂN SỐ, CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI TỪNG LÔ ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH; PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT TRONG PHẠM VI QUY HOẠCH;

## PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC KHÔNG GIAN, KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

###### Giải pháp tổ chức không gian, kiến trúc thực hiện theo Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 10/05/2022, Quyết định số 3355/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai duyệt điều chỉnh điều chỉnh điểm g, khoản 7 Điều 1 Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 về phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/5000 phân khu A9:

###### Chỉ giới xây dựng: Công trình xây dựng cách tường rào lô đất ≥ 4,0m, cách chỉ giới đường đỏ ≥ 6,0m.

###### Mật độ xây dựng:			:

Phần đế công trình: ≤ 74,95%. (tối đa)

Phần tháp cao phía trên: ≤ 74,81%. (tối đa)

(Mật độ xây dựng được tính toán riêng cho phần đế và phần tháp công trình, tương ứng với chiều cao công trình theo bảng 2.9 QCVN 01:2021/BXD.)

###### Tỷ lệ đất cây xanh			: ≥ 20 %.

###### Hệ số sử dụng đất			: 9,43 lần (tương ứng với chiều cao công trình > 46m và diện tích đất phù hợp quy hoạch là 3.037,8 m²).

## BỐ TRÍ TỔNG MẶT BẰNG CÁC CÔNG TRÌNH

###### Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đảm bảo phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2021/BXD của Bộ Xây dựng về Quy hoạch xây dựng và phù hợp với quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 phân khu A9 đã được duyệt.

###### Tổng diện tích khu đất quy hoạch: Khoảng 3.076,2 m² (Đất phù hợp nghiên cứu quy hoạch: 3.037,8 m²; Đất giao thông đối ngoại: 38,4 m²).

###### Chỉ giới xây dựng:

###### Phần đế công trình:

###### Khoảng lùi xây dựng công trình so với lộ giới các tuyến đường tiếp giáp khu đất: ≥ 6 m.

###### Khoảng lùi xây dựng so với các ranh đất còn lại: Đảm bảo tuân thủ quy định về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy đồng thời đảm bảo tối thiểu 4 m.

###### Phần tháp cao phía trên:

###### Khoảng lùi xây dựng công trình so với lộ giới các tuyến đường tiếp giáp khu đất: ≥ 6 m.

###### Khoảng lùi xây dựng so với các ranh đất còn lại: Đảm bảo tuân thủ quy định về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy đồng thời đảm bảo tối thiểu 4m.

###### Phần ngầm công trình:

###### Khoảng lùi so với ranh đất tiếp giáp tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa: ≥ 6m.

###### Khoảng lùi so với các ranh đất còn lại: ≥ 0,8m đồng thời đảm bảo biện pháp thi công tầng ngầm không gây ảnh hưởng đến các khu đất tiếp giáp.

###### Tầng cao và chiều cao:

###### Số tầng cao: ≤ 30 tầng (theo Quyết định số 1184/QĐ-UBND và chỉ tiêu quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất phân khu A9).

###### Được phép bố trí 01 tầng tum thang không tính vào số tầng cao với điều kiện: sàn mái tum có diện tích không vượt quá 30% diện tích của sàn mái; sử dụng cho các mục đích bao che lồng cầu thang, giếng thang máy, các thiết bị công trình (nếu có) và phục vụ mục đích lên sàn mái và cứu nạn cứu hộ.

###### Chiều cao:

###### Cao độ nền tầng 1: ≤ 0,3m so với nền đường nội bộ.

###### Chiều cao công trình: ≤ 99,6m (vị trí khu đất đã được Cục Tác chiến – Bộ Tổng tham mưu chấp thuận độ cao tỉnh không xây dựng công trình với chiều cao tối đa 100m theo Văn bản số 290/TC-QC ngày 24/5/2021).

###### Tầng ngầm:

###### Số tầng: 02 tầng.

###### Chiều cao tầng: 3,2m – 4,5m.

- Đất chung cư cao tầng:

###### Diện tích xây dựng khoảng 1.213,08 m², chiếm 39,93% diện tích đất thực hiện dự án, tầng cao ≤ 30 tầng.

###### Bố trí  02 tầng hầm phục vụ chung cho dự án: bố trí bãi đỗ xe, hệ thống hạ tầng kỹ thuật...

- Bố trí khu đất cây xanh tại trung tâm khu đất và dọc các trục đường, đảm bảo tiếp cận cho người dân và tạo cảnh quan cho khu ở. Diện tích đất cây xanh, thảm cỏ khoảng 688,3m2, chiếm tỷ lệ 22,66% diện tích đất thực hiện dự án.

- Diện tích đất giao thông khoảng 1.136,42 m2, chiếm 37,41% diện tích lập quy hoạch.

###### Chỉ tiêu hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật:

###### Diện tích bãi đậu xe: 20 m2 chỗ để xe/100 m2 diện tích sàn sử dụng căn hộ, 25 m2 chỗ để xe/100 m2 diện tích sử dụng thương mại;

###### Công trình trường mầm non: 50 chỗ/1000 dân, 12 m2/trẻ. Bố trí trong công trình;

###### Chỉ tiêu công trình sinh hoạt cộng đồng: 0,8 m2/căn hộ;

###### Tiêu chuẩn cấp điện:  Chung cư 2.100kwh/người/năm (700W/người/ngày đêm); Cộng đồng, thương mại dịch vụ, trường mầm non: ≥ 30W/m2 sàn; Chiếu sáng đường phố: 1W/m2; Chiếu sáng công viên cây xanh: 0,5 W/m2;

###### Tiêu chuẩn cấp nước

###### Cấp nước sinh hoạt 	: ≥ 180 lít/người/ngày

###### Cấp nước trường mầm non	: ≥ 75 lít/cháu/ngày đêm.

###### Cấp nước thương mại dịch vụ	: ≥ 2 lít/m2 sàn/ngày đêm.

###### Cấp nước tưới cây	: ≥ 3 lít/m2/ngày đêm.

###### Cấp nước rửa đường	: ≥ 0,4 lít/m2/ngày đêm.

###### Cấp nước rò rỉ, dự phòng	: ≤ 15% tổng nước sử dụng

###### Cấp nước chữa cháy	: ≥ 10 lít/s/đám cháy.

###### Tiêu chuẩn nước thải 					: 100% nước cấp.

###### Tiêu chuẩn thải rác: 1,3 kg/người/ngày. Tỷ lệ thu gom 100%.

###### Tiêu chuẩn thông tin liên lạc: 25 máy/100 dân. Mạng thông tin di động phủ sóng toàn khu vực quy hoạch.

| BẢNG CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stt | Loại đất | Diện tích (m²) | Tỷ lệ (%) |
| A | Đất nhóm nhà ở | 3.037,80 | 100 |
| 1 | Đất ở (đất xây dựng công trình) | 1.213,08 | 39,93 |
| 2 | Đất cây xanh nhóm ở | 688,30 | 22,66 |
| 3 | Đất giao thông, sân bãi | 1.136,42 | 37,41 |
| B | Đất giao thông đối ngoại | 38,40 |  |
| Tổng cộng |  | 3.076,20 |  |

## XÁC ĐỊNH CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT, QUY MÔ DIỆN TÍCH, CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI TỪNG LÔ ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

###### Khu đất được quy hoạch với các công trình khu chức năng chính là:

###### Đất nhóm nhà ở:

###### Phần ngầm: hệ thống kỹ thuật, trạm xử lý nước thải, để xe...;

###### Phần nổi: sảnh đón, sinh hoạt cộng đồng, trường mầm non, thương mại dịch vụ, căn hộ,...;

###### Đất cây xanh, cảnh quan;

###### Mạng lưới đường giao thông;

###### Đất giao thông đối ngoại.

###### Tổng diện tích khu đất quy hoạch: Khoảng 3.076,2 m² (Đất phù hợp nghiên cứu quy hoạch: 3.037,8 m²; Đất ngoài nhóm nhà ở: 38,4 m²).

###### Phương án quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất được tổ chức trên cơ sở tôn trọng hình thái, nét đặc thù của điều kiện tự nhiên tại khu vực, không phá vỡ địa hình và điều kiện thiên nhiên sẵn có…Cụ thể như sau:

- Bản đồ sử dụng đất quy hoạch

| BẢNG CHỈ TIÊU QUY HOẠCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stt | Loại chỉ tiêu | Thông số dự án | Đơn vị |
| 1 | Tổng diện tích khu đất | 3.076,20 | m2 |
| 2 | Diện tích đất nhóm nhà ở (Diện tích đất nghiên cứu lập quy hoạch, đã trừ phần diện tích giao thông đối ngoại) | 3.037,80 | m2 |
| 3 | Diện tích xây dựng toàn khu | 1.213,08 | m2 |
| 4 | Mật độ xây dựng toàn khu | 39,93 | % |
| 5 | Tổng diện tích sàn xây dựng (bao gồm hầm, không bao gồm mái tum, lỗ mở, ô văng,canopy) | 36.413,06 | m2 |
| 6 | Tổng diện tích sàn xây dựng (tính vào hệ số sử dụng đất) | 28.644,68 | m2 |
| 7 | Diện tích sàn sử dụng căn hộ | 23.326,42 | m2 |
| 8 | Hệ số sử dụng đất | 9,43 | lần |
| 9 | Tổng số căn hộ | 338 | căn |
| 10 | Dân số dự kiến | 910 | người |
| 11 | Số tầng cao tối đa | 30 | tầng |
|  | Phần nổi | 30 |  |
|  | Phần ngầm | 2 |  |
| 12 | Chiều cao công trình | 99,6 | m |
| *Ghi chú: - Chiều cao công trình : ≤ 100m (theo văn bản số 290/TC-QC về việc chập thuận độ cao tĩnh không xây dựng công trình của Cục Tác chiến ngày 29/5/2021) - Diện tích sàn sử dụng tính vào hệ số sử dụng đất không bao gồm diện tích sàn phục vụ cho hệ thống kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy, gian lánh nạn và đỗ xe của công trình theo QCVN 01:2021/BXD |  |  |  |

BẢNG ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU

(Căn cứ theo Quy chuẩn Xây dựng QCVN  01:2021)

| STT | Hạng mục | Thông số Quy hoạch | Bảng 2.9 QCVN 01:2021/BXD - Mật độ xây dựng thuần tối đa của nhóm nhà chung cư theo diện tích lô đất và chiều cao công trình. | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mật độ xây dựng (%) | 39,93% | ≤ 74,95% | Phù hợp |
| 2 | Tỷ lệ đất cây xanh (%) | 22,66% | ≥ 20,0 | Phù hợp |

# XÁC ĐỊNH CÁC KHU VỰC, VỊ TRÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM (CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG NGẦM, CÁC CÔNG TRÌNH NHÀ CAO TẦNG DỰ KIẾN XÂY DỰNG TẦNG HẦM CÓ CHỨC NĂNG CÔNG CỘNG).

Phạm vi xây dựng công trình ngầm

- Phần ngầm công trình:

+ Khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ đường Bùi Hữu Nghĩa: ≥ 06m. (phương án bố trí khoảng lùi 15,5m từ lộ giới đường Bùi Hữu Nghĩa phù hợp với quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 phân khu A9 được duyệt)

+ Khoảng lùi so với các ranh đất còn lại: ≥ 0,8m đồng thời đảm bảo biện pháp thi công tầng ngầm không gây ảnh hưởng đến các khu đất tiếp giáp.

(Văn bản số 3335/SXD-QLQH&PTĐT ngày 10/7/2026 của Sở Xây dựng về việc ý kiến không gian xây dựng tầng hầm dự án Chung cư Bửu Hòa (Sky Tower) tại phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai do Công ty Cổ phần Địa ốc Bửu Hòa làm chủ đầu tư.

- Diện tích chỗ để xe khu căn hộ: được áp dụng theo QCVN 04:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư.

- Diện tích chỗ để xe khu thương mại – dịch vụ: được áp dụng theo QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy hoạch xây dựng

# QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

## GIAO THÔNG

### CƠ SỞ THIẾT KẾ

###### Bản đồ đo đạc địa hình tỷ lệ 1/500 khu vực dự án.

###### QCVN 07:2023/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

###### QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

###### QCVN 06:2022/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.

###### TCVN 13592 : 2022 “Đường đô thị – Yêu cầu thiết kế”.

###### TCCS 38:2022/TCĐBVN “Áo đường mềm – Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế”.

###### TCCS 39:2022/TCĐBVN “Thiết kế mặt đường bê tông xi măng thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông”.

###### Và các tài liệu liên quan đến khu vực dự án.

### ĐƯỜNG TRONG KHU DỰ ÁN

#### GIAO THÔNG ĐỐI NGOẠI

###### Khu vực quy hoạch có tuyến đường giao thông đối ngoại đi qua dự án: Tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa phía Đông Bắc dự án tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình kết nối giao thông.

###### Đấu nối giao thông mở 01 cổng ra vào tại tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa:

Mặt cắt tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa (Theo QH)

#### GIAO THÔNG ĐỐI NỘI

###### Dựa vào hình dáng ranh khu đất, hệ thống giao thông nội bộ được thiết kế song song hoặc vuông góc với các tuyến đường giao thông đối ngoại, tạo các lô đất vuông dễ xây dựng và sử dụng có hiệu quả.

###### Bề rộng mặt đường nội bộ: Đường trong khu vực dự án có bề rộng lòng đường 3,5~7.0m.

###### Kết cấu mặt đường như sau: Bê tông nhựa nóng hoặc bê tông xi măng.

  - Đường D1 có lộ giới 3.5~7.0m (Mặt cắt 1-1).

Chiều rộng mặt đường 	: 3.5~7.0 m.

Ghi chú: Kích thước và khối lượng xây dựng đường (xem bảng)

Chênh cao giữa mép vỉa hè so với mặt đường là 15cm.

Trên vỉa hè tại các nút giao bố trí lối đi cho người khuyết tật.

KÍCH THƯỚC, KHỐI LƯỢNG ĐƯỜNG

| BẢNG KÍCH THƯỚC, KHỐI LƯỢNG GIAO THÔNG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | TÊN ĐƯỜNG | LOẠI MẶT CẮT |  | VỈA HÈ TRÁI (m) | LÒNG ĐƯỜNG (m) | VỈA HÈ PHẢI (m) | LỘ GIỚI (m) | CHIỀU DÀI (m) |  |  |
| I | GIAO THÔNG ĐỐI NGOẠI (ĐƯỜNG BÙI HỮU NGHĨA) | A-A |  | 6 | 14 | 6 | 26 |  |  |  |
| II | GIAO THÔNG ĐỐI NỘI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ĐƯỜNG D1 | 1-1 |  |  | 3,4~7,0 |  | 3,5~7,0 | 243,00 |  |  |
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  |  |  | 243,00 |  |  |
| DIỆN TÍCH MẶT ĐƯỜNG GIAO THÔNG |  |  | 1.136,42 |  |  |  |  |  |  |

Bản đồ quy hoạch giao thông

## SAN NỀN VÀ THOÁT NƯỚC MƯA

### CƠ SỞ THIẾT KẾ

###### Bản đồ đo đạc địa hình tỷ lệ 1/500 khu vực dự án.

###### Các tài liệu số liệu hiện trạng về điều kiện tự nhiên, địa hình, địa chất, thuỷ văn tại khu vực thiết kế.

###### Các tiêu chuẩn quy phạm có liên quan.

###### QCVN 07:2023: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

###### QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

###### Tiêu chuẩn TCVN 7957:2023 “Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài – Tiêu chuẩn thiết kế.”

###### Địa hình hiện trạng.

### PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ

#### San nền

##### Hiện trạng nền:

###### Khu xây dựng có diện tích khoảng 0,31ha.

###### Khu vực dự kiến lập quy hoạch có địa hình tương đối thuận lợi cho xây dựng, cao độ lớn nhất 5,00 nằm ở khu vực phía Tây Nam dự án và thấp dần về phía Đông có cao độ thấp nhất 3,40 m. Địa hình toàn bộ khu vực thiết kế tương đối thoải về phía Đông Bắc.

##### Giải pháp thiết kế san nền:

###### Cao độ san nền tại dự án được san cùng 1 cote cao độ: +4,50.

###### Nguồn vật liệu san lấp: tận dụng từ đất đào móng nền đường, đào móng thi công cống. Khối lượng còn thiếu sẽ mua đất chọn lọc từ các mỏ đất trên địa bàn Phường Biên Hòa, hoặc các phường (xã) lân cận.

###### Cao độ tự nhiên của khu vực trên cao nên không chịu ảnh hưởng của mực nước thủy triều.

###### Bám sát địa hình tự nhiên, bám sát theo cao độ giao thông tránh khối lượng đào đắp lớn. Thiết kế nền đảm bảo độ dốc cho xe chạy êm thuận, an toàn và thoát nước mặt tốt.

#### Thoát nước mưa

###### Hệ thống thoát nước mưa sẽ tách riêng với hệ thống thoát nước thải. Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế bằng Mương (rãnh) BTCT B400 kết hợp với cống BTCT quay ly tâm kết hợp rung ép đúc sẵn có đường kính D400. Hệ thống Mương, cống thoát nước mưa được bố trí dọc theo các tuyến đường giao thông và bao bọc quanh dự án đảm bảo thoát nước cho toàn khu.

###### Toàn bộ nước mưa của dự án sẽ được đấu nối ra vị trí hố ga thoát nước mưa hiện hữu trên đường Bùi Hữu Nghĩa (việc đấu nối phải được thỏa thuận với địa phương và phải được chấp thuận trong hồ sơ thủ tục về môi trường).

###### Trên các tuyến cống có bố trí các hố ga thu nước, khoảng cách giữa các hố ga từ 15m - 30m tùy theo vị trí tùy theo kích thước cống và vị trí hố ga, Mương thoát nước có bố trí lưới thép thu nước.

###### Hướng thoát nước được thiết kế theo độ dốc đường giao thông và xả vào 1 vị trí hố ga thoát nước trên đường Bùi Hữu Nghĩa.

###### Lưu lượng nước được tính toán theo từng diện tích lưu vực

###### Lưu lượng nước mưa được tính toán theo công thức:

Qtt = q.F.β.ψ (l/s).

q : Cường độ mưa tính toán (L/s.ha).

β:  Hệ số phân bổ mưa, xác định theo bảng 5

ψ:  Hệ số dòng chảy, phụ thuộc vào loại mặt phủ và chu ký lặp lại trận mưa tính toán P, xác định theo bảng 1

F : Diện tích lưu vực mà tuyến cống phục vụ (ha).

###### Cường độ mưa tính theo công thức:

Trong đó:	-  q- Cường độ mưa (l/s.ha);

- t- Thời gian dòng chảy mưa (phút);

- P- Chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán (năm);

- A, C, b, n- Tham số xác định theo điều kiện mưa của địa phương theo phụ lục A, đối với vùng không có thì tham khảo vùng lân cận;

- K- Hệ số tính đến tác động của yếu tố biến đổi khí hậu đối với cường độ mưa, lấy ≥ 1, phụ thuộc vào kịch bản biến đổi khí hậu từng địa phương và theo khuyến nghị của các cơ quan chuyên môn về khí tượng thủy văn ở khu vực.

P là chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán chính là khoảng thời gian xuất hiện một trận mưa vượt quá cường độ tính toán. đối với khu vực dự án chọn P là 2 năm.

Hình 7. Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

## QUY HOẠCH CẤP NƯỚC

### TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

- QCVN 01: 2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

- QCVN 07:2023/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

- QCVN 06:2022/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.

- TCVN 13606:2023 Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình yêu cầu thiết kế.

### NHU CẦU DÙNG NƯỚC

###### Với các tiêu chuẩn cấp nước:

Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt chung cư: 180 l/ng.đ.

Nước phục vụ tưới cây: 3 l/m2.

Nước phục vụ rửa đường: 0,4 l/m2.

Nước rò rỉ dọc tuyến: 10%Q.

Hệ số dùng nước không điều hòa ngày: Kngày = 1,3

Tổng nhu cầu dùng nước: 400 m3/ngđ.

Lưu lượng nước cấp cho chữa cháy qcc = 10 l/s cho 1 đám cháy, số đám cháy xảy ra đồng thời một lúc là 1 đám cháy theo QCVN 06 – 2022

BẢNG THỐNG KÊ DÙNG NƯỚC

| STT | HẠNG MỤC | QUY MÔ |  | TIÊU CHUẨN |  | NHU CẦU (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | CÔNG TRÌNH CHUNG CƯ CAO TẦNG |  |  |  |  |  |
| 1 | SINH HOẠT | 910 | người | 180 | lít/người/ngày đêm | 163,8 |
| 2 | THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ | 884,73 | m2 sàn | 2,0 | lít/m2 sàn/ngày đêm | 1,8 |
| 3 | TRƯỜNG MẦM NON | 46 | học sinh | 75,0 | lít/học sinh/ngày đêm | 3,4 |
| 3 | RỬA ĐƯỜNG | 1.136,42 | m2 | 0,4 | lít/m2/ngày đêm | 0,5 |
| 4 | TƯỚI CÂY, VƯỜN HOA | 688,30 | m2 | 3,0 | lít/m2/ngày đêm | 2,1 |
|  | NƯỚC CHỮA CHÁY | 1,00 |  | 10,0 | lít/s 1 đám cháy/ 3h | 108,0 |
| 5 | TỔNG NHU CẦU DÙNG NƯỚC TÍNH TOÁN |  |  |  |  | 279,5 |
| 6 | NƯỚC DỰ PHÒNG, RÒ RỈ (10% TỔNG NHU CẦU) |  |  |  |  | 28,0 |
| 7 | TỔNG NHU CẦU DÙNG NƯỚC (Q) |  |  |  |  | 307,5 |
| 8 | TỔNG NHU CẦU DÙNG NƯỚC LỚN NHẤT (Qmax=Qx1,3) CÔNG TRÌNH CHUNG CƯ |  |  |  |  | 399,7 |
| TỔNG NHU CẦU DÙNG NƯỚC LỚN NHẤT TOÀN KHU QUY HOẠCH |  |  |  |  |  | 400,0 |

### NGUỒN NƯỚC

###### Nguồn cấp nước cho khu vực là: Đấu nối từ tuyến ống DN300 hiện hữu trên đường Bùi Hữu Nghĩa.

### MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC

###### Thiết kế mạng cụt để cấp nước cho khu vực, trên các tuyến ống cấp nước bố trí các họng lấy nước chữa cháy với bán kính phục vụ là <=150m/1 họng để thuận tiện cho việc chữa cháy.

###### Các tuyến ống trong dự án được bố trí dọc theo các trục đường với 110. Độ sâu chôn ống bảo vệ ≥ 0,5m chịu được tải trọng tác động.

###### Bố trí bể nước phục vụ sinh hoạt và phòng cháy chữa cháy có thể tích 400m3 đặt tại tầng hầm của dự án. (thể tích, vị trí bể trên mặt bằng là dự kiến bố trí, vị trí chính xác sẽ được tính toán và bố trí ở bước lập dự án đầu tư)

###### Sử dụng ống HDPE làm đường ống cấp nước, vì ống có độ kín rất cao không bị rò rỉ, tuổi thọ cao khi sử dụng, có tính chống các loại hoá chất cao, không bị ăn mòn, không bị gỉ sét. Hơn nữa ống HDPE kinh tế và giá rẻ hơn các loại ống thép và ống bê tông. Giảm được chi phí lắp đặt và sửa chữa rất nhiều. Đặc biệt ống HDPE có độ uốn dẻo cao cho phép ống di chuyển theo sự chuyển động của đất (do động đất, đất trượt) mà không bị gãy vỡ ở các đầu mối hàn nối.

Hình 8. Bản đồ quy hoạch cấp nước

## QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC THẢI VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

### TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

###### QCXDVN 01: 2021/BXD Quy chuẩn xây dựng việt nam quy hoạch xây dựng.

###### TCVN 7957:2023 “Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài – Tiêu chuẩn thiết kế.”

###### QCXDVN 07 – 2023/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

###### QCVN 14-2025/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

###### Các tiêu chuẩn quy phạm hiện hành.

### LƯU LƯỢNG NƯỚC THẢI

Với hệ số điều hòa của khu dân cư là: k=1,3

| BẢNG THỐNG KÊ LƯU LƯỢNG THOÁT NƯỚC THẢI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | HẠNG MỤC | QUY MÔ |  | TIÊU CHUẨN |  | NHU CẦU (m3) |
| A | CÔNG TRÌNH CHUNG CƯ CAO TẦNG |  |  |  |  |  |
| 1 | SINH HOẠT | 910 | người | 180,0 | lít/người/ngày đêm | 163,8 |
| 2 | THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ | 884,73 | m2 sàn | 2,0 | lít/m2 sàn/ngày đêm | 1,8 |
| 3 | TRƯỜNG MẦM NON | 46 | học sinh | 75,0 | lít/học sinh/ngày đêm | 3,4 |
| 4 | TỔNG LƯU LƯỢNG NƯỚC THẢI (Q) |  |  |  |  | 169,0 |
| 5 | LƯU LƯỢNG NƯỚC THẢI LỚN NHẤT (Qmax=Qx1,3) CÔNG TRÌNH CHUNG CƯ |  |  |  |  | 219,7 |
| LƯU LƯỢNG NƯỚC THẢI LỚN NHẤT TOÀN KHU QUY HOẠCH |  |  |  |  |  | 220,0 |

Lưu lượng nước thải bằng 100% cấp nước sinh hoạt: Qnt = 220m³/ng.đ

### GIẢI PHÁP THOÁT NƯỚC THẢI

###### Nước thải được thu gom từ khối nhà chung cư sẽ được dẫn xuống trạm xử lý nước thải đặt dưới tầng hầm để xử lý.

###### Trạm xử lý nước thải chung với công suất Q=220 m3/ng.đ (công suất đề nghị theo công nghệ xử lý). Sau khi xử lý đạt QCVN 14:2025 đạt loại A sẽ được bơm ra hố ga thoát nước thải trên đường Bùi Hữu Nghĩa để dẫn về trạm xử lý nước thải chung của khu vực. (công suất cụ thể sẽ được xác định theo hồ sơ về môi trường của dự án được phê duyệt; vị trí trạm xử lý có thể thay đổi trên nguyên tắc vẫn đảm bảo hướng thoát nước ra phía đường Bùi Hữu Nghĩa).

###### Việc đấu nối thoát nước thải phải được thỏa thuận với địa phương và phải được chấp thuận trong hồ sơ thủ tục về môi trường.

### XỬ LÝ NƯỚC THẢI

###### Dự án sẽ áp dụng công nghệ trạm xử lý ngầm tiên tiến để không phát sinh mùi hôi và cả không phát sinh tiếng ồn trong quá trình xử lý.

###### Nước thải sinh hoạt được xử lý tập trung tại trạm xử lý đạt QCVN 14:2025 đạt loại A trước khi xả ra môi trường.

###### Thuyết minh quy trình, công nghệ xử lý nước thải:

Nước thải được thu gom từ khối nhà chung cư sẽ được dẫn xuống trạm xử lý nước thải đặt dưới tầng hầm để xử lý.

Từ ngăn tiếp nhận sử dụng bơm chìm để bơm vào bể điều hoà tại đây không khí được cung cấp vào nhằm khuấy trộn nước thải và tạo điều kiện hiếu khí tránh hiện tượng phân hủy kỵ khí gây mùi hôi.

Từ bể điều hòa, nước thải được bơm chìm vào bể sinh học kỵ khí, trong bể kỵ khí diễn ra quá trình oxy hóa sinh hóa các chất hữu cơ hòa tan và dạng keo trong nước thải dưới sự tham gia của các vi sinh vật.

Từ bể kỵ khí, nước thải tự chảy vào bể hiếu khí chuẩn bị cho quá trình xử lý sinh học hiếu khí, không khí được cấp vào nhờ 2 máy thổi khí hoạt động luân phiên 24/24 giờ.

Sau quá trình xử lý sinh học, nước thải tràn qua bể lắng để lắng lại bùn trong nước thải. Trong bể lắng, nước di chuyển trong ống trung tâm xuống đáy bể sau đó di chuyển ngược từ dưới lên trên chảy vào máng thu nước để tràn sang bể khử trùng. Đáy bể cấu tạo hình chóp để thu gom các cặn lắng, bùn được bơm về bể chứa bùn, một phần đưa về bể hiếu khí để cung cấp bùn hoạt tính- nước thải từ bể lắng tiếp tục tự chảy qua bể khử trùng với chất khử trùng Javen và sau đó được bơm ra ngoài.

### CÁC VẤN ĐỀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG KHÁC

###### Rác:

Lượng rác dự kiến 1,3kg/người/ngày.

Tổng lượng rác dự kiến: 1.183 kg/ngày

Thu gom vào giờ cố định trong ngày. Rác sinh hoạt được các căn hộ tự bảo quản bên trong căn hộ của mỗi gia đình, được cho vào các túi ni-lon và phân loại ra các loại rác (có thể tái chế và không thể tái chế) sao cho đảm bảo vệ sinh. Rác thải từ các căn hộ sẽ được thu gom về phòng rác tại từng tầng. Mỗi phòng rác sẽ được bố trí các thùng rác để chứa rác, sau đó hằng ngày nhân viên sẽ thu gom và vận chuyển rác tại thang máy chuyên dụng đặt ngay cạnh phòng rác xuống phòng gom rác lớn và tại đây được xe thu rác của hệ thống xử lý rác thành phố mang đi.

###### Hàng ngày thu gom rác đưa tới bãi rác chung của Phường Biên Hòa, việc thu gom và vận chuyển rác của khu dân cư sử dụng chung với phương tiện của toàn thành phố. (phối hợp với dự kiến đơn vị Hợp tác xã vệ sinh môi trường)

Hình 9. Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

(Công suất cụ thể sẽ được xác định theo hồ sơ về môi trường của dự án được phê duyệt; vị trí trạm xử lý có thể thay đổi trên nguyên tắc vẫn đảm bảo hướng thoát nước ra phía đường Bùi Hữu Nghĩa).)

- Hình 10. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải: (minh hoạ)

## QUY HOẠCH CẤP ĐIỆN

### CƠ SỞ THIẾT KẾ

###### QCVN 01 - 2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

###### QCVN 07 - 2023/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

###### TCXDVN 259 - 2001 “Thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị”.

###### TCXDVN 33 – 2005 “Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế”.

###### Quy phạm trang bị điện, bộ công nghiệp 11 - TCN - 19 - 2006.

###### Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.

###### Nghị định 79/2009/NĐ-CP ngày 28/09/2009 của Chính phủ về quản lý chiếu sáng đô thị.

###### Bản đồ đo đạc địa hình tỷ lệ 1/500 khu vực dự án.

### PHỤ TẢI ĐIỆN

BẢNG 13: THỐNG KÊ PHỤ TẢI ĐIỆN

| STT | HẠNG MỤC | QUY MÔ |  | TIÊU CHUẨN |  | NHU CẦU (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | CÔNG TRÌNH CHUNG CƯ CAO TẦNG |  |  |  |  |  |
| 1 | SINH HOẠT | 910 | người | 2.100,0 | kWh/người/năm | 637,0 |
| 2 | THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ | 884,73 | m2 sàn | 90,0 | W/m2 sàn (*) | 79,6 |
| 3 | TRƯỜNG MẦM NON | 566,14 | m2 sàn | 65,0 | W/m2 sàn | 36,8 |
| 4 | CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ | 1.136,42 | m2 | 1,0 | W/m2 | 1,1 |
| 5 | CHIẾU SÁNG CÔNG VIÊN | 688,30 | m2 | 0,5 | W/m2 | 0,3 |
| 7 | DỰ PHÒNG (TẢI BẾP NẤU BẰNG ĐIỆN) | 338 | hộ | 2,4 | kW/hộ | 324,5 |
| 8 | TỔNG CÔNG SUẤT TÍNH TOÁN (kW) |  |  |  |  | 1.079,4 |
| 9 | ĐIỆN CÔNG CỘNG ( Tính 40% sinh hoạt) |  |  |  |  | 431,8 |
| 10 | CÔNG SUẤT DỰ PHÒNG 20% (kW) |  |  |  |  | 302,2 |
| 11 | TỔNG CÔNG SUẤT (kW) |  |  |  |  | 1.813,4 |
| 12 | HỆ SỐ CÔNG SUẤT (k) |  |  |  |  | 0,80 |
| 13 | TỔNG CÔNG SUẤT YÊU CẦU (kVA) CÔNG TRÌNH CHUNG CƯ |  |  |  |  | 2.266,7 |
| TỔNG CÔNG SUẤT YÊU CẦU TOÀN KHU QUY HOẠCH (kVA) |  |  |  |  |  | 2.267,1 |

Ghi chú: (*) Theo TCVN 9206:2012 - Tiêu chuẩn thiết kế Thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng.

### NGUỒN VÀ LƯỚI ĐIỆN

###### Nguồn cấp điện cho dự án là: tuyến điện trung thế hiện hữu dọc theo đường Bùi Hữu Nghĩa (mạch kép Tuyến 479 Thủy Cục 3 và 477 Bửu Hòa). Bố trí trạm hạ thế để cấp điện cho toàn khu.

###### Xây dựng mới trạm biến áp với tổng công suất dự kiến 2400 kVA (dự kiến tách: 2 máy công suất 800kVA phục vụ cấp điện sinh hoạt các hộ dân, 2 máy 400kVA cung cấp cho các phụ tải khối dịch vụ, thương mại, chiếu sáng công cộng). Trạm là loại loại trạm phòng (nhà trạm). (Công suất và vị trí đặt trạm sẽ được xác định cụ thể trong hồ sơ thoả thuận đấu nối với ngành điện)

###### Để đáp ứng yêu cầu cung cấp điện dự kiến sẽ xây dựng mới các tuyến trung thế 22kV. Các tuyến trung thế đi ngầm, chiều dài các tuyến trung thế là 50m. Đối với tuyến đường dây băng qua đường, bố trí ống lồng BTCT đảm bảo được tải trọng tác động. Điểm đấu nối trung thế có gắn Recloser bảo vệ mạch.

###### Đèn đường là loại đèn bóng led tiết kiệm điện, đặt trên trụ thép ống cao trung bình 8m, khoảng cách trung bình từ 20 ~ 30m dọc đường, chiều cao trụ có thể thay đổi tùy theo bề rộng của mặt đường.

###### Các tuyến đường dây trung, hạ thế được bố trí ngầm dọc theo lề đường sẽ giảm thiểu được khả năng chiếm dụng đất của Công trình thuận tiện cho việc thiết lập trạm và phân phối điện hạ thế đến hộ phụ tải, đảm bảo vẽ mỹ quan và thuận tiện cho việc vận hành.

###### Tuyến cáp ngầm trung thế: Sử dụng cáp ngầm trung thế 24kV-CXV/DSTA 3x95mm2+CV-1x50mm2, cáp được đặt trong ống xoắn chịu lực HDPE D190/150 chôn trong mương dưới đất trên vỉa hè hoặc dưới lòng đường có chiều sâu khoảng 1,3m, những đoạn băng đường sử dụng ống sắt tráng kẽm có đường kính tương ứng với tuyến ống.

###### Tuyến cáp ngầm cho đèn chiếu sáng: Sử dụng cáp CXV/DSTA 4x16mm2 0,6/1kV, cáp được đặt trong ống xoắn chịu lực HDPE D65/50 chôn trong mương dưới đất có chiều sâu tối thiểu 0,8m.

###### Khoảng cách: khoảng cách tối thiểu giữa 2 tuyến cáp 0,4kV đi song song nhau là 0,25m, giữa tuyến 0,4kV và 22kV là 0,4m, khoảng cách giữa mương và công trình tối thiểu là 0,5m. Thi công xong phải đặt gạch thẻ và băng cảnh báo cáp ngầm phía trên trước khi lấp đất.

###### Đánh dấu cáp ngầm: Dùng bộ đánh dấu theo mẫu của Công ty Điện lực Đồng Nai với khoảng cách trung bình 10m/vị trí dọc theo tuyến cáp. Các vị trí bẻ góc thay đổi hướng tuyến phải đặt ở hai đầu góc và điểm giữa hai góc.

Hình 11. Bản đồ quy hoạch cấp điện

(Công suất và vị trí đặt trạm sẽ được xác định cụ thể trong hồ sơ thoả thuận đấu nối với ngành điện)

## QUY HOẠCH HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC

### CƠ SỞ THIẾT KẾ

###### QCXDVN 07 - 2023/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

###### Bản đồ đo đạc địa hình tỷ lệ 1/500 khu vực dự án.

###### Bản đồ sử dụng đất Khu dân cư tỷ lệ 1/500.

###### QCVN 33:2019/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông.

###### TCN 68: 254 – 2006 Công trình ngoại vi mạng viễn thông.

###### Quy phạm xây dựng mạng ngoại vi.

###### Quy hoạch phát triển mạng viễn thông.

### DỰ BÁO NHU CẦU

###### Công nghệ thông tin liên lạc hiện nay có sự hội tụ về các dịch vụ thuê bao. Với một thiết bị viễn thông, người dân có thể dùng điện thoại cố định, điện thoại di động, truy cập internet và truyền hình kỹ thuật số. Như vậy, nhu cầu của 1 thuê bao/ hộ có thể đáp ứng đầy đủ các dịch vụ của công nghệ mới.

###### Dự kiến số thuê bao như sau:

BẢNG 14: DỰ KIẾN DUNG LƯỢNG THUÊ BAO

| STT | HẠNG MỤC | QUY MÔ |  | TIÊU CHUẨN |  | NHU CẦU (thuê bao) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | CÔNG TRÌNH CHUNG CƯ CAO TẦNG |  |  |  |  |  |
| 1 | SINH HOẠT | 910 | người | 25 | máy/100 dân | 228 |
| 2 | THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ | 884,73 | m2 sàn | 1 | thuê bao/200m2sàn | 4 |
| 3 | TRƯỜNG MẦM NON | 566,14 | m2 sàn | 1 | thuê bao/200m2sàn | 3 |
| 4 | TỔNG THUÊ BAO TÍNH TOÁN |  |  |  |  | 235 |
| 5 | DỰ PHÒNG 5% |  |  |  |  | 12 |
| 6 | TỔNG THUÊ BAO TÍNH TOÁN CÔNG TRÌNH CHUNG CƯ |  |  |  |  | 247 |
| TỔNG THUÊ BAO TÍNH TOÁN TOÀN KHU QUY HOẠCH |  |  |  |  |  | 250 |

### THIẾT KẾ

###### Nguồn cấp: Nguồn tín hiệu cung cấp cho khu dân cư được lấy từ bưu điện Biên Hòa hay của một số doanh nghiệp viễn thông khác thông qua tuyến thông tin liên lạc hiện hữu dọc theo tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa.

###### Từ các tủ cáp chính, cáp quang sẽ được kéo đấu nối với các tủ cáp phân phối của các khu vực chức năng bên trong tòa nhà, tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà dùng các loại cáp, tủ cáp chức năng có dung lượng khác nhau.

###### Toàn bộ hệ thống cáp quang được đi ngầm ở độ sâu 0,7 mét.

###### Việc cấp tín hiệu điện thoại đến số thuê bao được thực hiện từ tủ cáp gần nhất.

###### Cáp quang đến từng hộ tiêu thụ là loại cáp 4 lõi bao gồm các dịch vụ như: điện thoại, internet, truyền hình kỹ thuật số, …. Tuyến cáp này đi ngầm trong các tuyến ống HDPE trên vỉa hè hoặc dưới lòng đường.

### GIẢI PHÁP QUY HOẠCH

#### a) Mục tiêu:

###### Tạo điều kiện thuận lợi về mặt viễn thông cho các nhà đầu tư vào khu dân cư.

###### Xây dựng mạng cống bể để đồng bộ với việc xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng trong khu dân cư để tránh tình trạng phải xin phép đào phá đường sau này.

###### Từng bước mở rộng dung lượng và nâng cao chất lượng thông tin.

###### Tạo vẽ mỹ quan cho khu đô thị mới và phục vụ khu vực lân cận.

#### b) Hình thức

###### Đầu tư xây dựng mới một hệ thống viễn thông hoàn chỉnh, có khả năng kết nối đồng bộ với mạng viễn thông quốc gia.

###### Các tuyến cống bể và cáp quang sẽ được đi ngầm đến chân các công trình.

#### c) Cáp

###### Cáp trong mạng nội bộ của khu vực lập quy hoạch chủ yếu sử dụng loại cáp quang single mode 12 lõi từ tủ phân phối chính của khu vực đến các tủ phân phối chức năng.

###### Các tuyến cáp này được đi ngầm trong ống HDPE chuyên dùng ở độ sâu 0,6m, những đoạn băng đường sâu 0,91m. Tất cả các tuyến cống đi ngầm trên trục đường chính có dung lượng lượng 2~4 ống HDPE 110x5mm (được đi trên hè đường).

- ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

  - ĐẶT VẤN ĐỀ

- Dự án tại thửa đất số 80, 81 tờ bản đồ địa chính số 91, phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai (tương ứng thửa 80, 81 tờ bản đồ số 3 phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), chủ yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của người dân. Vì vậy tác động môi trường có quy mô và mức độ không lớn. Đánh giá tác động môi trường của dự án này nhằm phân tích các thành phần và chất lượng môi trường tại khu vực triển khai thực hiện dự án và vùng liên quan trong quá trình xây dựng và khi dự án đi vào hoạt động.

  - HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG QUY HOẠCH

    - HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN

      - CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ

- Căn cứ vào hiện trạng khu vực thực hiện dự án, khu vực hiện nay chưa có hoạt động kinh doanh, xung quanh khu vực có dân cư sinh sống nhưng thưa thớt và còn nhiều đất trống. Qua việc khảo sát thực tế hiện trạng thì môi trường không khí ở khu vực dự án chưa có dấu hiệu ô nhiễm.

- Nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí hiện nay là do hoạt động của các hoạt động giao thông vận tải và chất thải sinh hoạt của một số hộ dân trong khu vực.

      - Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC

- Khu vực dự án với diện tích chủ yếu là đất trồng cây, chưa có hệ thống thu gom nước thải và rác thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường. Qua khảo sát thực tế thì môi trường nước trong khu vực chưa có dấu hiệu ô nhiễm.

      - CHẤT THẢI RẮN

- Khối lượng chất thải rắn của khu vực không đáng kể.

      - HỆ SINH THÁI

- Địa điểm khu vực dự án với diện tích chủ yếu là đất trồng cây, hệ sinh thái khu vực dự án đang ở tình trạng tốt.

    - ĐÁNH GIÁ CHUNG MÔI TRƯỜNG KHU QUY HOẠCH

- Hiện trạng chất lượng môi trường khu vực dự án đang ở tình trạng tốt. Đặc biệt là môi trường không khí, môi trường nước và môi trường tiếng ồn.

- Tác động của dự án đến các yếu tố môi trường được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn san lấp, thi công và giai đoạn dự án đưa vào hoạt động.

  - DỰ BÁO VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẾN MÔI TRƯỜNG

    - TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TỪ VIỆC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ THI CÔNG

- Trong quá trình san lấp, giải phóng mặt bằng và thi công của dự án không thể tránh khỏi tác động đến ba yếu tố môi trường chính là: đất, nước và không khí.

      - NGUỒN GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ

- Ảnh hưởng của dự án đến môi trường không khí chủ yếu là giai đoạn giải phóng mặt bằng, thi công.

- Hoạt động của các thiết bị thi công gây ra tiếng ồn, độ rung, bụi và khí thải. Khí thải của các phương tiện vận tải có chứa bụi (kích thước hạt nhỏ hơn 10µm), SO2, NOx, CO, tổng hydrocacbon (THC) và chì (Pb) có khả năng gây ô nhiễm môi trường không khí.

- Bụi sinh ra từ quá trình đào, vận chuyển bùn đất và thi công xây dựng các tuyến cống. Lượng bụi sinh ra khá lớn, cộng với nồng độ bụi thứ cấp sinh ra từ hoạt động phương tiện giao thông.

      - NGUỒN GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC

- Nước thải và chất thải của công nhân trong quá trình thi công, nhằm phục vụ cho dự án, một lượng lớn công nhân sẽ tập trung và ở lại trong khu vực dự án sẽ làm cho nguồn nước gây ô nhiễm cục bộ. Tuy nhiên nguồn gây ô nhiễm này không đáng kể, thời gian không kéo dài khi ta tiến hành xây dựng các công trình vệ sinh cho công nhân sử dụng.

- Dầu mỡ thải từ các thiết bị thi công, việc bảo trì, vệ sinh các thiết bị trong quá trình thi công sẽ thải ra lượng dầu mỡ vào môi trường nước.

- Quá trình thi công lắp đặt các tuyến cống cấp và thoát nước ít nhiều cũng gây cản trở đến sự thoát nước trong khu vực dự án. Tuy nhiên ảnh hưởng này không kéo dài và không đáng kể nếu quá trình thi công đảm bảo đúng yêu cầu tiến độ và yêu cầu kỹ thuật.

      - NGUỒN GÂY Ô NHIỄM TIẾNG ỒN

- Tiếng ồn chủ yếu phát sinh của các thiết bị thi công từ hoạt động giải phóng mặt bằng. lượng xe tải vận chuyển vật liệu, thiết bị phục vụ thi công cũng góp phần gia tăng tiếng ồn trong khu vực dự án.

      - NGUỒN GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT

- Môi trường đất có thể bị ô nhiễm bởi rất nhiều loại chất thải sinh ra từ các hoạt động của dự án, nhưng ảnh hưởng ở đây chủ yếu là chất thải rắn, chất thải rắn sinh ra từ các nguồn sau:

- Lượng đất cát sinh ra từ quá trình đào các tuyến cống. Lượng đất này trong quá trình được vận chuyển đến nơi cần san lấp hoặc bãi đổ có thể rơi vãi dọc đường gây ô nhiễm.

- Lượng chất thải rắn của công nhân trên công trình xây dựng, bao gồm chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn từ hoạt động xây dựng (sắt vụn, bao bì xi măng, đất cát thừa,...) lượng này tuy nhỏ nhưng cần phải được xử lý.

      - Ô NHIỄM DO CHẤT THẢI RẮN

- Nguồn gốc phát sinh chất thải rắn trong giai đoạn xây dựng bao gồm xà bần, bao bì, các loại cây và lá cây,...

- Lượng rác thải phế phẩm xây dựng sinh ra tương đối lớn, tuy nhiên nó được thu gom và tái sử dụng vào mục đích khác.

      - ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẾN SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG

        - TÁC ĐỘNG CỦA BỤI ĐẾN CUỘC SỐNG CON NGƯỜI:

- Bụi phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu là do việc đào xúc đất đá, vận chuyển nguyên vật liệu, thi công, lắp đặt hệ thống cống…. hầu hết loại bụi này có kích thước lớn nên sẽ không phát tán xa. Vì vậy, chúng chỉ gây ô nhiễm cục bộ tại khu vực thi công và ở các khu vực cuối hướng gió ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân thi công trong công trường. Do vậy, hoạt động san nền và đào đắp có thể có tác động nhẹ đến các khu vực dân cư lân cận, dân cư có thể mắc những bệnh về đường hô hấp như viêm mũi, viêm phổi, ho,... Tuy nhiên, những tác động này chỉ mang tính cục bộ và xảy ra trong thời gian ngắn nên sẽ chấm dứt khi dự án hoàn thành.

        - TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN ĐẾN CUỘC SỐNG CON NGƯỜI:

- Trong quá trình san nền và đào đắp tại các hạng mục của dự án sẽ sử dụng nhiều phương tiện thi công và các phương tiện máy móc khi tham gia thi công đều phát sinh tiếng ồn với mức áp âm lớn (70-96dBA) và tiếng ồn liên tục diễn biến trong suốt quá trình xây dựng. Với mức áp âm lớn như vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ công nhân thi công trên công trường, ảnh hưởng đến hiệu quả thi công. Ngoài ra, vì khu vực thi công rất không gần khu dân cư nên tiếng ồn không  gây ảnh hưởng cho một bộ phận dân cư sống xung quanh khu vực đó.

      - TÁC ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐẾN MÔI TRƯỜNG

- Khi hệ thống thoát nước được xây dựng hoàn chỉnh, thì chất lượng môi trường biến đổi theo chiều hướng tích cực.

- Tình trạng ngập úng sẽ được cải thiện một cách đáng kể (vào mùa mưa).

- Chất lượng nước ngầm mạch nông trong khu vực sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi nước thải chảy tràn trên mặt đất.

- Tuy nhiên, khi các hệ thống cống thoát được đưa vào sử dụng, một số tác động tiêu cực cũng có thể xảy ra nếu quá trình vận hành không được thực hiện tốt.

- Nếu các hệ thống chắn rác hoạt động không tốt như hư hỏng hoặc bị mất, hay quá trình thu gom rác không được kịp thời thì rác thải sẽ đi vào đường ống cống gây tắc nghẽn, làm mất khả năng dẫn nước thải, nghiêm trọng hơn là gây ngập úng cục bộ, tác động lớn đến dân cư xung quanh.

- Ngoài ra, nếu xảy ra hiện tưởng nứt, vỡ, gãy đường ống thoát nước mà không được phát hiện kịp thời, nước thải sẽ bị rò rỉ ra ngoài, thấm vào lớp đất xung quanh, gây ô nhiễm môi trường đất và gây ô nhiễm các tầng nước ngầm phía dưới.

      - TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG KINH TẾ - XÃ HỘI

Theo kết quả khảo sát thực tế tại khu vực dự án thì đây là khu đất tương đối trống, chủ yếu là trồng cây nông nghiệp ngắn ngày. Do vậy hoạt động xây dựng của dự án gần như không gây ảnh hưởng đến tình hình kinh tế xã hội trong khu vực, mà còn tạo động lực để thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế dịch vụ trong khu vực.

      - CÁC SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG CÓ THỂ XẢY RA TRONG GIAI ĐOẠN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ THI CÔNG

        - SỰ CỐ RÒ RỈ

- Sự cố rò rỉ do các nguyên nhiên liệu dạng lỏng hay khí khi xảy ra sẽ gây ra những tác hại lớn (nhất là rò rỉ các hợp chất dạng khí) như gây độc cho con người, động thực vật, gây cháy, nổ,… Các sự cố này có thể dẫn đến thiệt hại lớn về kinh tế, xã hội cũng như hệ sinh thái trong khu vực và các vùng lân cận.

        - SỰ CỐ CHÁY NỔ

- Sự cố cháy nổ khi xảy ra có thể dẫn tới những thiệt hại về kinh tế, xã hội và làm ô nhiễm môi trường. Hơn nữa, còn ảnh hưởng tới tính mạng, tài sản của nhân dân trong khu vực lân cận của dự án.

        - SỰ CỐ TAI NẠN LAO ĐỘNG

- Đây là sự cố thường gặp trong công tác giải phóng mặt bằng, sự cố có thể thiệt hại đến tính mạng hoặc ảnh trực tiếp đến sức khoẻ con người và tiêu hao vật chất, vì vậy cần phải thực hiện  chế độ nghỉ ngơi thích hợp và thực hiện đúng những quy định về an toàn trong lao động.

    - TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG KHI DỰ ÁN ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG

- Khi dự án đưa vào hoạt động có những tác động đến môi trường được xác định sau:

      - TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG NƯỚC

- Tác động đến môi trường nước ở đây là do nước thải sinh hoạt từ những khu nhà ở trong khu vực quy hoạch, thành phần và tính chất ô nhiễm của loại nước thải này chủ yếu là ô nhiễm hữu cơ.

- Ngoài ra, trong nước thải sinh hoạt còn có một lượng chất rắn lơ lững có khả năng gây hiện tượng bồi lắng cho các nguồn sông, suối tiếp nhận nó, khiến chất lượng nước tại khu vực này xấu đi. Các chất dinh dưỡng như N, P có nhiều trong nước thải sinh hoạt chính là các yếu tố gây nên hiện tượng phú dưỡng hóa.

      - TÁC ĐỘNG CỦA CHẤT THẢI RẮN ĐẾN MÔI TRƯỜNG

- Chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của người dân, từ các khu nhà ở cao tầng, nhà hàng,… Rác thải loại này bao gồm các mảnh nylon, giấy vụn, thức ăn dư thừa,...và lá cây. Những tác dộng này ảnh hưởng đến môi trường là không đáng kể nếu được quan tâm và xử lý đúng mức.

    - TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ

- Khu vực quy hoạch nhằm phục vụ về nhu cầu về ở và sinh hoạt hàng ngày,…không có hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất nên ảnh hưởng đến môi trường không khí ở đây là không đáng kể.

- Ngoài ra còn có những tác động khác ảnh hưởng đến môi trường như xảy ra hỏa hoạn tại khu vực sẽ làm ô nhiễm môi trường không khí, đất,…

  - CÁC BIỆN PHÁP KHỐNG CHẾ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

    - CÁC BIỆN PHÁP KHỐNG CHẾ Ô NHIỄM TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

      - KHỐNG CHẾ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ

- Để hạn chế mức độ ô nhiễm bụi tại khu vực công trường xây dựng, đơn vị thi công phải đảm bảo thực hiện các biện pháp giảm thiểu như:

- Phân bố  mật độ xe ra vào chuyên chở nguyên vật liệu phù hợp, tránh ùn tắc gây ô nhiễm khói bụi cho khu vực.

- Khi chuyên chở vật liệu xây dựng, các xe vận tải phải được phủ kín, tránh rơi vãi đất, đá, cát ra đường.

- Khi bốc dỡ nguyên vật liệu sẽ trang bị bảo hộ lao động để hạn chế bụi ảnh huởng đến sức khỏe công nhân.

      - KHÔNG CHẾ Ô NHIỄM NƯỚC

- Trong giai đoạn xây dựng, nước chảy tràn qua mặt bằng thi công sẽ cuốn theo đất, cát, rác thải và đặc biệt là dầu nhớt rơi vãi,... dễ gây tác động tiêu cực cho môi trường nước mặt khu vực. Việc thu gom, xử lý nước mưa chảy tràn qua mặt bằng khu vực được hạn chế bởi các biện pháp sau:

- Thu gom và chôn lấp một cách triệt để rác thải sinh hoạt, cấm việc đốt rác thải trong khu vực dễ gây ra hỏa hoạn trong khu vực lân cận.

- Nghiêm cấm phóng uế bừa bãi, công trường cần xây dựng các khu nhà vệ sinh cạnh lán trại, các hầm tự hoại 3 ngăn của các nhà vệ sinh phải được xây dựng phù hợp với số lượng công nhân sử dụng.

      - KHỐNG CHẾ Ô NHIỄM DO CHẤT THẢI RẮN

- Trong quá trình xây dựng, có thể thải ra các loại chất thải rắn bao gồm xà bần, gỗ cotpha phế thải, nylon, sắt thép, rác sinh hoạt. Các loại chất thải này được xử lý:

- Tái sử dụng làm nguyên liệu cho các ngành sản xuất khác đối với chất thải rắn là kim loại và nhựa, giấy, sắt thép, nhựa, gỗ.

- Phải thu gom rác hàng ngày hoặc hàng tuần, tập trung vào một chỗ tránh để bừa bãi sau đó thiêu hủy hoặc chôn lấp tại khu vực.

- San lấp vào những chỗ trũng hoặc mặt bằng các loại chất thải rắn vô cơ như xà bần (gạch vỡ, bê tông).

      - KHỐNG CHẾ Ô NHIỄM TIẾNG ỒN

- Để hạn chế tiếng ồn trong quá trình xây dựng cũng cần phải có kế hoạch thi công hợp lý, cần kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện thường xuyên và có thể áp dụng các biện pháp: không hoạt động vào ban đêm, giảm tốc độ khi đi qua khu vực dân cư, gắn ống giảm thanh cho xe, Các thiết bị gây tiếng ồn lớn như máy khoan, máy đào, máy đóng cọc bê tông không được phép hoạt động quá 23 giờ đêm.

    - CÁC BIỆN PHÁP KHỐNG CHẾ Ô NHIỄM KHI DỰ ÁN ĐƯA VÀO HOẠT ĐỘNG

- Từ việc đánh giá nguồn gây ô nhiễm do hoạt động của dự án, sau đây là một số biện pháp để khống chế ô nhiễm từ các nguồn ô nhiễm trên.

      - KHỐNG CHẾ Ô NHIỄM NƯỚC THẢI

- Dự án sẽ được xây dựng hệ thống thoát nước mưa và nước thải sinh hoạt riêng biệt. Nước thải sinh hoạt sẽ được xử lý tại khu xử lý tập trung nước thải đạt tiêu chuẩn và thoát vào hệ thống thoát nước chung của dự án trước khi chảy ra các hệ thống suối hiện hữu.

- Để đảm bảo các chỉ tiêu nguồn nước thải trước khi xả vào hệ thống thoát nước chung. Toàn bộ nước thải ở từng khu dân cư …cần được xử lý cục bộ trước khi thải ra hệ thống cống chung của khu vực. Sau khi nước thải được xử lý sơ bộ thì toàn bộ nước thải sẽ được dẫn về khu xử lý nước thải tạm thời của dự án.

      - Khống chế tác động của chất thải rắn đến môi trường

- Cần bố trí những thùng chứa rác công cộng. Hàng ngày đúng vào giờ quy định, xe chở rác đến lấy rác tập trung tại bãi rác tập trung của dự án. Rác thải cần được phân loại để giảm được lượng chất thải ngay từ đầu nguồn (phân loại: vô cơ, hữu cơ riêng lẽ).

- Ngoài ra còn khống chế ô nhiễm các sự cố về cháy nổ: Cần trang bị bình chữa cháy cho  khu dân cư,…để bảo đảm tính an toàn trong công tác phòng cháy chữa cháy.

      - TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC KHI DỰ ÁN HOẠT ĐỘNG

- Việc xây dựng khu dân cư mới với đầy đủ cơ sở hạ tầng như đường, hệ thống cấp thoát nước sẽ góp phần cải thiện môi trường xung quanh, tạo ra cơ hội việc làm cho dân cư trong khu vực, chuyển dịch và cải thiện kinh tế; là quá trình làm phong phú hơn thiên nhiên vốn có và bảo vệ môi trường sinh thái bền vững.

- Dự án tại thửa đất số 80, 81 tờ bản đồ địa chính số 91, phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai (tương ứng thửa 80, 81 tờ bản đồ số 3 phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), do Công Ty Cổ phần Địa Ốc Bửu Hoà làm chủ đầu tư góp phần tăng quỹ công trình công cộng tại khu vực, cải tạo cảnh quan sinh hoạt công cộng cho dân cư trong khu vực. Trong quy hoạch tổng thể của dự án đã đề ra đầy đủ các giải pháp khống chế các tác động tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường. Tuy nhiên cần có các quy định cụ thể đối với các đơn vị thi công cũng như xây dựng qui chế quản lý đầu tư xây dựng để hạn chế tối đa các tác động tiêu cực đến môi trường.

# KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ

## KẾT LUẬN

###### Việc đầu tư xây dựng dự án chung cư Bửu Hòa (Sky Tower) là phù hợp với định hướng Quy hoạch chung phường Biên Hòa, phù hợp quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/5000 phân khu A9 tại phường Tân Vạn, phường Bửu Hoà, phường Hoá An.

###### Điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội của khu vực dự án hoàn toàn phù hợp với việc đầu tư xây dựng chung cư Bửu Hòa (Sky Tower). Dự án được thực hiện sẽ mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao, tạo bộ mặt khang trang, tạo điểm nhấn kiến trúc cho khu vực quy hoạch nói riêng và cho phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai nói chung.

## KIẾN NGHỊ

###### Để dự án chung Bửu Hòa (Sky Tower) được triển khai thuận lợi, Công ty Cổ phần địa ốc Bửu Hòa xin kiến nghị UBND phường Biên Hòa xem xét chấp thuận Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 làm cơ sở pháp lý để chủ đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định đảm bảo việc quản lý xây dựng trên địa bàn.

PHỤ LỤC 1

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN

PHỤ LỤC 2

PHẦN BẢN VẼ